Версия: 1.0.0-ble

Дата: 19 април 2026 г.

Автор: Александър Огнянов

Техническа документация

Система за дистанционно управление на гаражна врата през Bluetooth Low Energy

Garage Door Project

Table of Contents

# Документация на проекта „Garage Door“

## 1. Общ преглед

Проектът представлява система за дистанционно управление на гаражна врата, базирана изцяло на Bluetooth Low Energy (BLE). Състои се от две части:

- Вграден софтуер за микроконтролер ESP32, който управлява мотора през H-мост и излага BLE GATT услуга.

- Уеб страница (frontend/ble.html), която се отваря в браузър с поддръжка на Web Bluetooth и комуникира директно с устройството.

Комуникацията е от тип „peer-to-peer“ — няма сървър, няма WiFi връзка, няма облачна услуга. Браузърът говори директно с ESP32 през BLE.

## 2. Архитектура

┌─────────────────────┐      BLE GATT      ┌──────────────────────┐     PWM + GPIO    ┌────────┐
│  Браузър + ble.html │  ◀──────────────▶  │  ESP32 (GarageDoor)  │ ────────────────▶ │ H-мост │ ─▶ Мотор
└─────────────────────┘   Write/Notify     └──────────────────────┘                   └────────┘
                                                    │
                                                    ▼
                                           NVS (persistent state)

Състоянието на вратата (open / closed / unknown) се пази в енергонезависимата памет (NVS) на ESP32, така че след рестарт устройството помни последната позиция.

## 3. Структура на хранилището

| Път | Роля |
| --- | --- |
| embedded/GarageDoor/GarageDoor.ino | Фърмуер за ESP32 — BLE сървър и управление на мотора |
| embedded/GarageDoor/README.md | Инструкции за сглобяване, флашване и демонстрация |
| frontend/ble.html | Самостоятелен Web Bluetooth клиент — единствен файл, без build стъпка |
| docs/documentation.md | Настоящата документация |

## 4. Хардуер

### 4.1. Необходими компоненти

- Платка ESP32 Dev Module (или съвместима).

- Драйвер за DC мотор с H-мост (напр. L298N, TB6612FNG, DRV8871).

- Отделно захранване за мотора (препоръчително 5 V / 2 A или повече). Не захранвайте мотора от USB линията на ESP32 — пусковият ток може да предизвика срив на платката.

- Бутон за фабричен ресет (или се ползва вграденият BOOT бутон).

- Светодиод за индикация (обикновено вграденият на GPIO 2).

### 4.2. Разпределение на пиновете

| Сигнал | GPIO | Предназначение |
| --- | --- | --- |
| MOTOR_PIN1 | 27 | Вход 1 на H-моста (посока) |
| MOTOR_PIN2 | 26 | Вход 2 на H-моста (посока) |
| ENABLE_PIN | 14 | PWM enable на H-моста |
| RESET_BTN_PIN | 0 | Бутон за фабричен ресет (BOOT бутонът) |
| LED_PIN | 2 | Светодиод за статус |

### 4.3. PWM параметри

- Честота: 30 kHz

- Разделителна способност: 8 бита (0–255)

- Канал: 0

- Работен цикъл (DUTY_CYCLE): 200 (≈ 78 %)

Моторът се задвижва винаги за 2 секунди на едно задействане. Посоката се избира автоматично според текущото състояние на вратата.

## 5. Фърмуер (GarageDoor.ino)

### 5.1. Зависимости

- Arduino Core за ESP32 v3.x (необходим за новия API ledcAttachChannel).

- NimBLE-Arduino v2.2.x от h2zero (инсталира се през Library Manager).

Други външни библиотеки не са нужни.

### 5.2. BLE услуга и характеристики

Устройството излага една GATT услуга с четири характеристики:

| Характеристика | UUID | Свойства | Предназначение |
| --- | --- | --- | --- |
| Service | 6a4e3200-667b-11ee-b962-0242ac120002 | — | Главна услуга |
| Auth | 6a4e3201-667b-11ee-b962-0242ac120002 | WRITE | Клиентът записва паролата |
| Command | 6a4e3202-667b-11ee-b962-0242ac120002 | WRITE | Команди към устройството |
| State | 6a4e3203-667b-11ee-b962-0242ac120002 | READ + NOTIFY | Текущо състояние (JSON) |
| Info | 6a4e3204-667b-11ee-b962-0242ac120002 | READ | Мета информация (JSON) |

### 5.3. Рекламиране (advertising)

- Име на устройството: GarageDoor-XXXX, където XXXX са последните 16 бита от MAC адреса.

- Интервали: 20 ms — 40 ms.

- Флагове: 0x06 (LE General Discoverable + BR/EDR Not Supported).

- MTU: 185 байта.

- Service UUID се помества в основния пакет, а името — в scan response (в противен случай 31-байтовият лимит на PDU се надхвърля).

### 5.4. Модел на сигурност

- Link layer: „Just Works“ — без bonding, без MITM защита, без Secure Connections. Това е умишлено решение, защото Web Bluetooth не показва диалог за pairing, ако устройството няма по-високо ниво на сигурност.

- Парола на приложно ниво — GARAGE_PASSWORD, дефинирана в изходния код. Клиентът я записва в Auth характеристиката веднага след свързване.

- Флаг за автентикация на всяка връзка поотделно — всеки клиент получава свое състояние.

- Ограничение при неуспешни опити — MAX_AUTH_ATTEMPTS = 5. След пет грешни пароли сесията се прекъсва.

- Сравнението на паролата е constant-time, за да не изтича информация през времето за отговор.

### 5.5. Команди

Командите се изпращат като UTF-8 низове към Command характеристиката. Неавтентикирани заявки се игнорират мълчаливо.

| Команда | Ефект |
| --- | --- |
| trigger | Пуска мотора за 2 секунди и обновява състоянието на вратата |
| clear_bonds | Изтрива NVS данните и BLE bonds, после рестартира устройството |

За да не блокира BLE стека, изпълнението и на двете команди се отлага до следващото завъртане на loop().

### 5.6. Формат на състоянието

State характеристиката връща JSON, уникален за всяка връзка (флагът authed отразява конкретния клиент):

{
  "door":   "open" | "closed" | "unknown",
  "motor":  "idle" | "moving",
  "authed": true | false
}

Info характеристиката връща статична информация:

{
  "firmware": "1.0.0-ble",
  "name":     "GarageDoor-XXXX"
}

### 5.7. Логика на мотора

- От състояние closed → посока FORWARD → ново състояние open.

- От състояние open → посока BACKWARD → ново състояние closed.

- От състояние unknown → посока FORWARD → остава unknown.

- Докато motorBusy е true, всички нови trigger команди се отхвърлят.

### 5.8. Съхранение на състоянието

Използва се NVS през библиотеката Preferences:

- Namespace: garage

- Ключ: door

- Стойности: open, closed, unknown (при първоначално четене unknown се нормализира до closed)

### 5.9. Индикация през светодиода

- Свети постоянно: поне един клиент е свързан.

- Изгасен: няма свързани клиенти.

- 4 бързи мигания (по 70 ms): успешна автентикация.

### 5.10. Фабричен ресет

При натиснат BOOT бутон (GPIO 0) по време на или веднага след включване, задържан ≥ 3 секунди:

- Изчиства се namespace-ът garage в NVS.

- Извиква се NimBLEDevice::deleteAllBonds().

- Платката рестартира.

## 6. Уеб клиент (frontend/ble.html)

### 6.1. Технология

- Само един HTML файл — няма build система, няма external assets.

- Чист JavaScript, без framework-и.

- Използва navigator.bluetooth (Web Bluetooth API).

### 6.2. Конфигурационни константи

В началото на <script> блока се намират:

const SERVICE_UUID = '6a4e3200-667b-11ee-b962-0242ac120002';
const AUTH_UUID    = '6a4e3201-667b-11ee-b962-0242ac120002';
const CMD_UUID     = '6a4e3202-667b-11ee-b962-0242ac120002';
const STATE_UUID   = '6a4e3203-667b-11ee-b962-0242ac120002';
const DEFAULT_PASSWORD = 'garage-demo-2026';

Тези стойности трябва да съвпадат точно с тези във фърмуера.

Паролата може временно да се подмени през URL параметъра ?pw=..., което е удобно за тестване на грешни пароли без редеплой.

### 6.3. Потребителски интерфейс

- Индикатор за връзка (цветна точка и етикет):

  - червено — не е свързан;

  - оранжево — свързан, но не е автентикиран;

  - зелено — свързан и автентикиран.

- Три статус бейджа: Door, Motor, Auth — с цветове, съответстващи на състоянието.

- Голям кръгъл бутон в средата, чийто надпис се променя според състоянието (Connect first, Authenticating…, Moving…, Open, Close).

- Три вторични бутона: Connect, Disconnect, Forget device.

- Activity log — монохромен панел в долната част с времеви маркери на всички операции и събития; много полезен при дебъгване.

Ако браузърът не поддържа Web Bluetooth, целият UI се заменя със съобщение и списък на съвместимите платформи.

### 6.4. Работен поток

- Потребителят натиска Connect.

- Извиква се navigator.bluetooth.requestDevice() с филтър namePrefix: 'GarageDoor-'.

- След избор на устройство се извършва device.gatt.connect().

- Клиентът взема услугата и трите характеристики (Auth, Command, State).

- Абонира се за нотификации на State характеристиката.

- Записва паролата в Auth характеристиката.

- Получава обратно State нотификация с authed: true или authed: false.

След успешна автентикация големият бутон става активен и изпраща trigger при натискане.

### 6.5. Съвместимост на браузърите

| Платформа | Браузър | Поддръжка |
| --- | --- | --- |
| Windows / macOS / Linux | Chrome, Edge | ✅ |
| Android | Chrome | ✅ |
| iOS / iPadOS | Bluefy | ✅ |
| iOS / iPadOS | Safari, Chrome | ❌ |

## 7. Компилация и флашване

### 7.1. С arduino-cli

arduino-cli compile --fqbn esp32:esp32:esp32 embedded/GarageDoor
arduino-cli upload  --fqbn esp32:esp32:esp32 -p /dev/cu.usbserial-XXXX embedded/GarageDoor

Заменете порта с този, който се показва при свързването на платката.

### 7.2. С Arduino IDE

- Отворете embedded/GarageDoor/GarageDoor.ino.

- Изберете борда ESP32 Dev Module.

- Изберете правилния сериен порт.

- Натиснете Upload.

### 7.3. Сериен монитор

Скорост: 115200 baud. При нормален старт трябва да видите нещо от рода на:

Door state loaded: closed
Starting BLE as 'GarageDoor-ABCD'
BLE advertising started. Waiting for a client...

## 8. Хостване на уеб клиента

Web Bluetooth работи само в защитен контекст (HTTPS или localhost). Няколко варианта:

- Netlify Drop — най-бързият начин, просто се издърпва файлът към app.netlify.com/drop.

- GitHub Pages — копирайте ble.html в docs/ и активирайте Pages.

- Cloudflare Pages / Vercel — за автоматичен деплой от хранилището.

- Локално: от папката frontend/ изпълнете python3 -m http.server 8000 и отворете http://localhost:8000/ble.html.

## 9. Демонстрация стъпка по стъпка

- Включете ESP32 — в серийния монитор трябва да се появи „BLE advertising started“.

- Отворете ble.html в съвместим браузър.

- Натиснете Connect — системният диалог показва GarageDoor-XXXX.

- Изберете устройството. Страницата автоматично записва паролата и бейджът Auth сменя състоянието си на OK.

- Натиснете големия бутон — моторът работи 2 секунди, а бейджът Door се превключва.

- За повторна демонстрация на pairing може:

  - да натиснете Forget device в страницата (изпраща clear_bonds);

  - или да задържите BOOT бутона за 3 секунди;

  - допълнително изтрийте устройството и от настройките на ОС (macOS / Windows / Android / iOS имат различни менюта).

## 10. Настройка и персонализация

### 10.1. Смяна на паролата

- Променете GARAGE_PASSWORD в GarageDoor.ino и флашнете отново.

- Променете DEFAULT_PASSWORD в ble.html и редеплойнете страницата.

Двете стойности задължително трябва да съвпадат.

### 10.2. Уникални UUID-та за няколко устройства

Ако имате повече от едно устройство във fleet, генерирайте нов набор UUID-та:

uuidgen                              # macOS / Linux
python -c "import uuid; print(uuid.uuid4())"

След това обновете петте дефиниции (SERVICE_UUID, AUTH_UUID, CMD_UUID, STATE_UUID, INFO_UUID) и в GarageDoor.ino, и в ble.html.

### 10.3. Променливи, достъпни за конфигуриране

| Име | По подразбиране | Файл |
| --- | --- | --- |
| MAX_AUTH_ATTEMPTS | 5 | GarageDoor.ino |
| RESET_HOLD_MS | 3000 ms | GarageDoor.ino |
| PWM_FREQ | 30000 Hz | GarageDoor.ino |
| DUTY_CYCLE | 200 | GarageDoor.ino |
| Пинове на мотора | 27 / 26 / 14 | GarageDoor.ino |

## 11. Бележки по сигурността

Настоящата реализация е подходяща за демонстрация и прототипиране, а не за продукционно инсталиране пред реален гараж. Основните рискове са:

- „Just Works“ link-layer: всеки, който е в обхват и знае паролата, може да се свърже.

- Паролата се предава в чист вид по нешифрован BLE канал — може да бъде прихваната от BLE sniffer.

- Защитата срещу brute-force е проста — 5 грешни опита и дисконект на конкретната връзка, но нищо не пречи клиентът да се свърже отново.

За продукция би трябвало да се добавят: BLE bonding с LE Secure Connections, подписани команди с nonce и challenge-response автентикация.

## 12. Отстраняване на проблеми

| Симптом | Вероятна причина | Решение |
| --- | --- | --- |
| В системния диалог не се появява устройство | ESP32 не рекламира, извън обхват или вече свързан с друг клиент | Рестартирайте ESP32, проверете серийния лог |
| Свързването работи, но Auth остава на „…“ | Различни пароли между фърмуер и страница | Сверете GARAGE_PASSWORD и DEFAULT_PASSWORD |
| macOS не вижда устройството стабилно | Проблем с Bluetooth стека на macOS | Изпълнете sudo pkill bluetoothd |
| Прекъсващи връзки | 2.4 GHz смущения между BLE и WiFi | Изключете WiFi на лаптопа за тестовете |
| Моторът не се върти | Грешно окабеляване или липсва захранване | Проверете H-моста, захранването и PWM сигнала |
| navigator.bluetooth is undefined | Браузърът не поддържа Web Bluetooth | Ползвайте Chrome/Edge или Bluefy (iOS) |

## 13. Проверка на документацията

За да се убедите, че настоящият документ отразява действителното поведение на проекта:

- Сверете всички UUID-та, пинове и константи в таблиците по-горе с изходния код в embedded/GarageDoor/GarageDoor.ino и frontend/ble.html.

- Отворете ble.html през HTTPS (или localhost) и проверете целия демо сценарий от раздел 9.

- Уверете се, че в серийния монитор излизат очакваните съобщения при свързване, автентикация, trigger и clear_bonds.